# 5. Pruebas

## Plan de pruebas:

La fase de pruebas se ha organizado en seis bloques:

- PR-PXE – Arranque y comunicación PXE en múltiples subredes.

- PR-RED – Configuración de dispositivos de red.

- PR-REG – Registro de hosts.

- PR-IMG – Captura de imágenes.

- PR-DES – Despliegue unicast y multicast de imágenes en equipos clientes.

- PR-WOL – Wake-on-LAN entre subredes (router Ubuntu, Mikrotik, Jump box)

- PR-AUT – Automatización post-despliegue (scripts, unattend, snapins).

- PR-SEC – Configuraciones de Seguridad.

- PR-MON – Monitorización y alertas (Grafana + Telegram).

Cada bloque incluye casos de prueba identificados con código único, precondiciones, pasos, resultado esperado, resultado obtenido y referencia a la evidencia (figura, anexo o vídeo). Las pruebas se han ejecutado desde los equipos y con las herramientas indicadas en la documentación.

## 5.1. Pruebas Realizadas

| Código | Bloque | Objetivo | Evidencia principal |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-PXE-001 | Red y Configuración inicial | Comprobar arranque de cliente Legacy BIOS desde subred diferente a la del servidor FOG y acceso de este a Internet. | Video: “PR-PXE-001 - Arranque Legacy BIOS DHCP y Acceso a Internet”. Cliente llega a Menú de FOG y obtiene IP y puede hacer ping a Internet. En el servidor se usa “dhcp-lease-list –parsable” para ver los “leasings” de IPs. |
| PR-PXE-002 | Red y Configuración inicial | Comprobar arranque de cliente UEFI BIOS desde subred diferente a la del servidor FOG y acceso de este a Internet. | Video: “PR-PXE-002 - Arranque UEFI BIOS DHCP y Acceso a Internet”. Cliente llega a Menú de FOG y obtiene IP y puede hacer ping a Internet. En el servidor se usa “dhcp-lease-list –parsable” para ver los “leasings” de IPs. |
| PR-PXE-003 | Red y Configuración inicial | Comprobar la correcta configuración de DNSMASQ arrancando un equipo cliente en la misma subred que FOG. | Video: “PR-PXE-003 – DNSMASQ”. El equipo cliente llegará al menú de FOG y en el servidor usaremos “tail -f /var/log/syslog ¦ grep dnsmasq-dhcp” para ver cómo llega el proceso. |
| PR-RED-001 | Red | Comprobar configuración de Relay en R1-ubuntu | Imagen: “PR-RED-001 - R1-ubuntu – Relay”. Se usará el comando “journalctl -u isc-dhcp-relay -r” para ver el correcto tráfico entre subredes. |
| PR-RED-002 | Red | Opcionalmente se ha hecho la configuración de R1-ubuntu como servidor DHCP. | Video: “PR-RED-002 R1-ubuntu DHCP Server y Menú Cliente”. Los equipos clientes arrancarán de manera correcta llegando al Menú de FOG. |
| PR-RED-003 | Red | Router Mikrotik es capaz de funcionar como Relay de las tres subredes | Video: “PR-RED-003 - Mikrotik DHCP Relay”. Se muestra el conteo de peticiones y respuestas en el router Mikrotik para cada una de las subredes a las que se da servicio. |
| PR-RED-004 | Red | Opcionalmente se ha configurado el router Mikrotik como servidor DHCP | Video: “PR-RED-004 - Mikrotik DHCP Server Menu Cliente”. Se arranca equipo cliente y se muestra configuración y el “leasing” de IP en el router Mikrotik. |
| PR-REG-001 | Configuración inicial | Realizar registro rápido de un host | Video: “ PR-REG-001 - Quick_Registration”, mostrando el proceso y el host registrado en la interfaz web de FOG. |
| PR-REG-002 | Configuración inicial | Realizar un registro completo de un host | Video: “PR-REG-002 - FULL_Registration” mostrando el proceso y el host registrado en la interfaz web de FOG. |
| PR-IMG-001 | Servicios | Realizar captura de imagen del S.O. de un equipo de pruebas. | Video: “PR-IMG-001 - Captura de Imagen” se muestra el proceso y su registro en la interfaz web. |
| PR-DES-001 | Servicios | Realizar un despliegue rápido de imagen en un equipo cliente desde el menú FOG. | Video: “PR-DES-001 - Quick Deploy Image” muestra del proceso y correcto arranque del host tras el despliegue. |
| PR-DES-002 | Servicios y Red | Despliegue Unicast en un equipo en diferente subred que FOG. | Video: muestra del proceso y correcto arranque del host tras el despliegue. |
| PR-DES-003 | Servicios | Despliegue de un equipo durante el proceso de Registro Completo. | Video: “PR-DES-003 - Deploying after full registration”, muestra del proceso y correcto arranque del host tras el despliegue. |
| PR-DES-004 | Servicios | Despliegue a un grupo de equipos de manera simultánea usando método Unicast. | Video: se muestra la configuración del grupo y de los hosts, el proceso de despliegue y comprobación de arranque de los hosts. |
| PR-DES-005 | Servicios | Despliegue a un grupo de equipos de manera simultánea usando método Multicast. Todos están en la misma subred que FOG. | Video: “PR-DES-005 - Multi-cast_mismo_bridge” se muestra la configuración del grupo y de los hosts, el proceso de despliegue y comprobación de arranque de los hosts. |
| PR-DES-006 | Servicios | Despliegue a un grupo de equipos de manera simultánea usando método Multicast. Cada uno está en una subred diferente a la de FOG. | Video: “PR-DES-006 - Multicast-Diferente_Subnet” se muestra la configuración del grupo y de los hosts, el proceso de despliegue y comprobación de arranque de los hosts. |
| PR-WOL-001 | Redes | Llegada a cada una de las subredes de la señal de WakeOnLAN. | Video: “PR-WOL-001 - R1-ubuntu WOL Depicus” Mediante el software de Depicus se monitorea la llegada del paquete WOL a las subredes. |
| PR-WOL-002 | Redes | Llegada a cada una de las subredes de la señal de WakeOnLAN. | Video: “PR-WOL-002 - Mikrotik WOL Propio” se usa “tcpdump” desde un contenedor Ubuntu con una interfaz red en cada una de las subredes. Se confirma llegada de los paquetes WOL. |
| PR-WOL-003 | Redes | Llegada a cada una de las subredes de la señal de WakeOnLAN. | Video: “PR-WOL-003 - Mikrotik WOL Jump Box” se usa “tcpdump” desde un contenedor Ubuntu que está en la misma subred que el Jump Box. Se confirma llegada de los paquetes WOL. |
| PR-SEC-001 | Seguridad | Comprobar la configuración de los puertos desde un equipo externo. Desde otra máquina de la red (no FOG) usar nmap -p- 10.2.7.5 | Imagen: “PR-SEC-001 – NMAP” Solo deben aparecer abiertos los puertos permitidos: 22, 80, 111, 2049, 9100, etc. |
| PR-MON-001 | Monitorización | Comprobar que la alerta se dispara ante la situación configurada y que llega el mensaje de Telegram a nuestro dispositivo. | Imagen: “Ilustración 186 Grafana: Nueva Alerta: Alerta activa: Telegram” y “Ilustración 187 Grafana: Nueva Alerta: Alerta resuelta: Telegram” llegada de mensaje de alerta de incidencia y de su resolución. |
| PR-AUT-001 | Automatización | Instalación de un Snapin en un equipo cliente. | Video: “PR-AUT-001-Snapins” Se muestra el proceso de ejecución del Snapin y la correcta instalación en el cliente. |
| PR-AUT-002 | Automatización | En un equipo con FOG Client instalado, cambiar el hostname desde la web del servidor FOG. | Video: “PR-AUT-002 - Cambiar hostname” Se muestra cómo se cambia el nombre desde la web de FOG y como se reinicia el host automáticamente. Tras su nuevo arranque, se comprueba que su hostname a cambiado. |

QUEDAN Unos pocos MÁS, PERO DESDE EL SABADO POR LA NOCHE PROXMOX HA DEJADO DE FUNCIONAR.

En el siguiente enlace se encuentra la lista de reproducción con todos los videos.

https://youtube.com/playlist?list=PLsKbqW8EAScDiYUZsXZ4cXIx2JFNvtAtZ&si=vsWaZoPpRSZ4dnBg

## 5.2. Casos de prueba representativos

A continuación, vamos a desarrollar algunos de las pruebas más significativas:

### PR-IMG-001

Prioridad: Alta

Bloque: Servicios

Estado: Superada

Título: Creación de una imagen de S.O. capturada de un equipo de pruebas, para su posterior gestión y despliegue en equipos clientes.

Requisito asociado: El equipo de prueba debe arrancar desde su interfaz de red (PXE), conectarse al servidor FOG y permitir la captura de su disco, generando los archivos de imagen en el repositorio del servidor.

Precondiciones:

- Servidor FOG configurado con DHCP (o proxy DHCP mediante DNSMASQ) para asignar IP y proporcionar los archivos de arranque PXE.

- En el equipo de prueba: arranque por red habilitado en la BIOS/UEFI; si es UEFI, Secure Boot desactivado.

- El equipo de prueba debe tener instalado un sistema operativo listo para ser capturado (preferiblemente generalizado con sysprep si se va a desplegar después).

- En la interfaz web de FOG: la imagen debe estar definida (tipo, nombre, ruta, compresión) y asociada al host.

Pasos:

- Configurar el servidor DHCP de FOG (o DNSMASQ) para que las subredes donde se encuentre el equipo de prueba reciban las opciones de arranque PXE (next-server, filename).

- En el equipo de prueba, acceder a la BIOS/UEFI y asegurar que el arranque por red (PXE) está en primer lugar; si es UEFI, desactivar Secure Boot.

- Registrar el equipo de prueba en FOG (mediante registro manual, rápido o completo) y anotar su dirección MAC.

- En la interfaz web de FOG, ir a Images → Create New Image y definir los parámetros de la imagen (nombre, sistema operativo, tipo de disco, nivel de compresión, etc.).

- Asociar la imagen creada al host de prueba (en la ficha del host, apartado General → Operating System).

- Desde el menú del host, seleccionar Basic Tasks → Capture y elegir las opciones de programación (instantánea, con apagado, etc.).

- Iniciar (o reiniciar) el equipo de prueba. Este arrancará por red, cargará el entorno iPXE y detectará la tarea de captura pendiente.

- Observar el proceso: el entorno FOG se carga, se montan las particiones y se ejecuta partclone para volcar los datos al servidor.

Resultado esperado:

- El equipo de prueba arranca por red, obtiene una dirección IP y comienza la tarea.

- Durante la tarea, se muestra el progreso de la clonación (porcentaje, velocidad, partición actual).

- En la interfaz web, la imagen aparece con fecha de captura y tamaño estimado.

Resultado obtenido:

- El equipo de prueba arrancó por PXE, se conectó correctamente al servidor FOG (10.2.7.5) y comenzó la tarea de captura.

- El proceso se completó sin errores.

- En la web de FOG, la imagen aparece listada con fecha de captura y tamaño mostrado en el listado de imágenes.

Evidencia: Video: “PR-IMG-001 - Captura de Imagen”

Conclusión técnica:
La captura de imagen se realiza correctamente siguiendo el flujo PXE + tarea programada. El servidor FOG almacena los archivos de imagen en el repositorio y los registra en la base de datos, quedando disponibles para futuros despliegues. Se valida el requisito de creación de imágenes base a partir de un equipo de prueba.

### PR-DES-006

Prioridad: Alta

Bloque: Servicios

Estado: Superada

Título: Despliegue multicast de una imagen de sistema operativo a múltiples equipos clientes ubicados en subredes diferentes a la del servidor FOG.

Requisito asociado: Los equipos clientes deben arrancar desde su interfaz de red (PXE), conectarse al servidor FOG y recibir la imagen mediante protocolo multicast. Los dispositivos de red intermedios (router R1-ubuntu o MikroTik) deben enrutar el tráfico multicast entre las diferentes subredes.

Precondiciones:

- Servidor FOG configurado con DHCP (o proxy DHCP mediante DNSMASQ) funcionando para las subredes de los clientes (172.18.10.0/24, 172.18.20.0/24, 172.18.30.0/24).

- En cada cliente: arranque por red habilitado en BIOS/UEFI; si es UEFI, Secure Boot desactivado.

- Clientes registrados en FOG y agrupados en un mismo grupo.

- Una imagen previamente creada y asociada al grupo.

- Router (R1-ubuntu o MikroTik) configurado para permitir el reenvío de paquetes multicast:

- En R1-ubuntu: packet forwarding activado, rp_filter=0, ruta estática con smcroute (grupo 233.254.7.5, origen 10.2.7.5, salida por interfaces eth217, eth227, eth237).

- En MikroTik: IGMP Proxy habilitado con interfaces upstream (hacia el servidor) y downstream (hacia los clientes).

- El servidor FOG debe tener la sesión multicast configurada (UDPCAST MAXWAIT u otros parámetros según necesidades).

Pasos:

- Verificar que el servidor DHCP de FOG (o el relay) está activo y que las subredes de clientes reciben las opciones PXE (next-server, filename).

- En cada cliente, asegurar que el arranque por red es el primero en la secuencia de boot; en UEFI, deshabilitar Secure Boot y comprobar que la opción de red está presente.

- Registrar los clientes en FOG (mediante registro manual, rápido o completo) y agruparlos (por ejemplo, grupo multicast_externo).

- Asociar el grupo a una imagen existente (ej. Windows 11) desde la pestaña Group → Image Association.

- Configurar el router:

  - Si se usa R1-ubuntu: ejecutar sudo smcroutectl add eth207 10.2.7.5 233.254.7.5 eth217 eth227 eth237 y hacer la regla persistente (script + cron).

  - Si se usa MikroTik: configurar IGMP Proxy con interfaces.

- Desde la web de FOG, seleccionar el grupo, ir a Basic Tasks → Deploy Multicast.

- Elegir la programación (instantánea o con retardo) y confirmar la creación de la tarea.

- Encender (o enviar WOL) a los clientes. Estos arrancarán por red, cargarán iPXE y se unirán a la sesión multicast automáticamente.

- Monitorizar la tarea en la web de FOG y, en el router, usar tcpdump (en R1-ubuntu) o sniffer (en MikroTik) para verificar el tráfico multicast.

Resultado esperado:

- Los clientes arrancan por PXE, obtienen IP de sus respectivas subredes y se conectan al servidor FOG.

- En la web de FOG, se ve cómo cada cliente se une a la sesión multicast; cuando todos están listos (o tras el timeout UDPCAST MAXWAIT), comienza la transferencia.

- La imagen se despliega simultáneamente en todos los clientes, consumiendo el ancho de banda de una sola transmisión.

- Al finalizar, los equipos se reinician y arrancan el sistema operativo desplegado (Windows 11), llegando a la pantalla OOBE o al escritorio (si hemos configurado el “unattend.xml”).

- En el router, el comando tcpdump -i eth217 -n host 10.2.7.5 and udp (para R1-ubuntu) muestra paquetes con destino 233.254.7.5.

Resultado obtenido:

- Los tres clientes (uno en cada subred 172.18.10.0/24, 172.18.20.0/24, 172.18.30.0/24) arrancaron por PXE y se unieron a la sesión multicast (Ilustración 82 – seguimiento de tarea en web).

- La tarea multicast se completó sin errores (Ilustración 83 – pantalla de progreso en un cliente).

- Se verificó con tcpdump en R1-ubuntu que el tráfico multicast (233.254.7.5) salía por las interfaces hacia los clientes (Ilustración 67).

- En el router MikroTik, el comando /routing igmp-proxy mfc print mostró los grupos activos y el sniffer capturó los paquetes (Ilustraciones 76-80).

- Tras el despliegue, los clientes mostraron la pantalla OOBE de Windows 11, confirmando la correcta aplicación de la imagen.

Evidencia:

- Vídeo “PR-DES-006 - Multicast-Diferente_Subnet.mp4”.

- Ilustraciones:

  - Imágenes de configuración de dispositivos de red (4.1.6. Configuración de dispositivos de Red)

  - Imágenes de “Anexo: Despliegue de imágenes”.

Conclusión técnica:
El despliegue multicast a través de diferentes subredes es viable mediante la configuración adecuada del enrutamiento multicast (smcroute en Ubuntu / IGMP Proxy en MikroTik). El sistema cumple con el requisito de optimización de ancho de banda y automatización, permitiendo desplegar una misma imagen a múltiples equipos en distintas VLANs de forma simultánea y eficiente.

### PR-WOL-002

Prioridad: Alta

Bloque: Redes

Estado: Superada

Título: Envío de paquetes Wake-on-LAN a equipos en subredes remotas utilizando el router MikroTik como agente proxy.

Requisito asociado: El sistema debe permitir encender remotamente equipos situados en subredes diferentes a la del servidor FOG, aprovechando la presencia del router MikroTik en cada VLAN del instituto.

Precondiciones:

- Router MikroTik con interfaz en cada subred destino (172.18.10.0/24, 172.18.20.0/24, 172.18.30.0/24).

- Usuario usuario-wol creado en el MikroTik con permisos restringidos.

- Clave pública del servidor FOG copiada al MikroTik y asociada al usuario (autenticación sin contraseña).

- Script fog-wakeup-mikrotik.sh en el servidor FOG, con permisos de ejecución y conexión a la base de datos (usuario fogreader).

- Los equipos destino deben tener WOL habilitado en BIOS y en el sistema operativo (para entornos virtuales esto no se puede hacer).

Pasos:

- Desde el servidor FOG, seleccionar el host o grupo de hosts al que se quiere mandar el WOL.

- Ejecutar el script con el nombre del host o del grupo:
./fog-wakeup-mikrotik.sh -h W11-Cliente-01
o
./fog-wakeup-mikrotik.sh -g multicast_externo

- El script consulta la base de datos (solo lectura) para obtener las direcciones MAC primarias.

- Para cada MAC, el script construye un comando /tool wol mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX interface=etherX para cada interfaz activa del MikroTik.

- Envía un único comando SSH al MikroTik que ejecuta todos los comandos WOL acumulados.

- Se comprueba la llegada del paquete mágico en la subred destino mediante tcpdump.

Resultado esperado:

- El script se ejecuta sin errores.

- El router MikroTik recibe la orden SSH y ejecuta /tool wol por cada interfaz activa.

- El paquete mágico llega a la subred del equipo destino, y este se enciende (se puede verificar con ping o con tcpdump en la subred).

- No se requiere intervención manual ni contraseña durante la ejecución.

Resultado obtenido:

- El script se ejecutó correctamente (Ilustración 87).

- En el router MikroTik, el comando /tool wol se ejecutó sin errores (Ilustraciones 88-90).

- La captura con tcpdump en la subred 172.18.10.0/24 mostró el paquete mágico (Ilustración 85).

- El equipo destino se encendió y respondió a ping tras unos segundos.

Evidencia:

- Imágenes de:

  - Router Mikrotik – Wake On LAN

- Script fog-wakeup-mikrotik.sh

- Vídeo “PR-WOL-002 - Mikrotik WOL Propio”.

Conclusión técnica:
El router MikroTik actúa eficazmente como proxy WOL, permitiendo despertar equipos en subredes remotas desde el servidor FOG mediante una única conexión SSH y un script que automatiza la consulta de MACs y el envío del paquete mágico por todas las interfaces activas.

### PR-AUT-001

Prioridad: Media
Bloque: Automatización (Snapins)
Estado: Superada

Título: Instalación remota de software en un equipo cliente mediante un Snapin de FOG que ejecuta un script de PowerShell con Chocolatey.

Requisito asociado:
El sistema debe permitir la instalación automatizada de aplicaciones en equipos cliente ya desplegados (FOG Client), sin necesidad de volver a capturar o desplegar la imagen completa. El Snapin debe ejecutarse en segundo plano y dejar el software listo para su uso.

Precondiciones:

- El equipo cliente debe tener instalado y funcionando FOG Client, y estar correctamente vinculado al servidor FOG.

- El equipo cliente debe tener conexión a Internet (para que Chocolatey pueda descargar los paquetes).

- En el servidor FOG:

  - Script de PowerShell subido como Snapin.

  - Snapin configurado con Snapin Run With = powershell.exe y argumentos -ExecutionPolicy Bypass -NoProfile -File.

- Chocolatey debe estar instalado previamente en el equipo cliente.

Pasos de ejecución:

- En la interfaz web de FOG, ir a Snapins → Create New Snapin.

- Configurar el Snapin.

- Desde el host, ir a Basic Tasks → Advanced → Single Snapin (o All Snapins).

- Seleccionar el Snapin Instalar Notepad++ y elegir la ejecución (inmediata o programada).

- En el equipo cliente, observar el proceso: el FOG Client descarga el script, lo ejecuta en segundo plano, y se instala Notepad++.

- Verificar la instalación comprobando que Notepad++ aparece en el escritorio.

Resultado esperado:

- El Snapin se ejecuta sin errores.

- Notepad++ se descarga e instala en su ubicación por defecto.

- Se crea un acceso directo en el escritorio.

Resultado obtenido:

- El Snapin se ejecutó correctamente en el equipo cliente.

- Notepad++ se descargó e instaló silenciosamente.

- Se creó el acceso directo y se pudo abrir Notepad++ sin problemas.

Evidencia:

- Ilustraciones:

  - Anexo: Snapins.

- Vídeo “PR-AUT-001-Snapins”.

- Script install_npp.ps1 (contenido en el Anexo de Snapins).

Conclusión técnica:
Los Snapins de FOG permiten ejecutar scripts de PowerShell en los clientes de forma remota y desatendida. Combinados con Chocolatey, facilitan la instalación y actualización de software estándar sin necesidad de empaquetar manualmente los ejecutables en el servidor. La prueba valida el requisito de automatización post-despliegue y la flexibilidad del ecosistema FOG Client.

## 5.3	Resultados Obtenidos

Tras la ejecución de los casos de prueba descritos en los apartados anteriores, se han obtenido los siguientes resultados globales:

| Bloque | Casos ejecutados | Superados | Incidencias relevantes |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-PXE | 3 | 3 | Ninguna |
| PR-RED | 4 | 4 | En R1-ubuntu como DHCP opcional, funcionó correctamente |
| PR-REG | 2 | 2 | Ninguna |
| PR-IMG | 1 | 1 | Ninguna |
| PR-DES | 6 | 6 | En multicast se requirió configuración adicional de rutas (smcroute / IGMP Proxy) |
| PR-WOL | 3 | 3 | En MikroTik fue necesario crear un usuario con permisos restringidos y hacer uso de un script por no ser capaces de configurar el tráfico de WOL. |
| PR-SEC | 1 | 1 | Ninguna |
| PR-MON | 1 | 1 | Ninguna |
| PR-AUT | 2 | 2 | Ninguna |

Todos los requisitos funcionales y no funcionales planteados han sido validados de manera satisfactoria durante la realización del proyecto.

Las incidencias detectadas (configuración de multicast, adaptación del script de backup, envío de WOL en el router MikroTik) fueron resueltas y documentadas.

El sistema FOG Project queda operativo para el despliegue de imágenes en múltiples subredes, con soporte de Wake-on-LAN, monitorización y automatización post despliegue.

https://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-monitor