En mismo diagrama que el anterior (el de Proxmox)

Sigue la configuración que tienes para el Examen de DHCP:

Multicast:

Hablar brevemente de las diferentes tecnologías de routing multicast de Mikrotik:

https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/59965491/Multicast+Routing+Protocols

Ahora, hemos elegido IGMP Proxy:

Configuración actual del Mikrotik:

[admin@MikroTik] > /interface/print

Flags: R - RUNNING

Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, MAC-ADDRESS

#   NAME    TYPE      ACTUAL-MTU  MAC-ADDRESS

0 R ether0  ether           1500  BC:24:11:81:D5:DD

1 R ether1  ether           1500  BC:24:11:39:11:F2

2 R ether2  ether           1500  BC:24:11:5F:98:DF

3 R ether3  ether           1500  BC:24:11:22:35:6C

4 R lo      loopback       65536  00:00:00:00:00:00

[admin@MikroTik] /routing/igmp-proxy/interface> /ip address/print

Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE, VRF

# ADDRESS         NETWORK      INTERFACE  VRF

0 10.2.7.3/24     10.2.7.0     ether0     main

1 172.18.10.1/24  172.18.10.0  ether1     main

2 172.18.20.1/24  172.18.20.0  ether2     main

3 172.18.30.1/24  172.18.30.0  ether3     main

https://chatgpt.com/c/69d7c937-ddc4-832c-8f8c-8201748f2c19

Configuración IGMP Proxy en MikroTik

1. Activar IGMP Proxy

/routing igmp-proxy set quick-leave=yes

2. Configurar interfaces

🔼 Upstream (donde está FOG)

/routing igmp-proxy interface add \
interface=ether0 \
upstream=yes \
alternative-subnets=10.2.7.0/24

💡 alternative-subnets es clave → permite aceptar tráfico multicast desde FOG

🔽 Downstreams (las otras redes)

/routing igmp-proxy interface add interface=ether1
/routing igmp-proxy interface add interface=ether2
/routing igmp-proxy interface add interface=ether3

3. Firewall (MUY IMPORTANTE)

Check if firewall is enabled: /ip firewall filter print

Agrega stats para ver si las reglas están procesando paquetes actualmente:

/ip firewall filter print stats

Si tienes firewall activo, permite multicast:

/ip firewall filter add chain=forward protocol=igmp action=accept
/ip firewall filter add chain=forward dst-address=224.0.0.0/4 action=accept

Opcional pero recomendable:

/ip firewall filter add chain=input protocol=igmp action=accept

4. Comprobaciones

Ver si llegan grupos IGMP:

/routing igmp-proxy mfc print

o:

/routing igmp-proxy interface print

ESTE ES EL QUE MÁS MUESTRA:

Sniffer (clave para debug)

En interfaz FOG:

/tool sniffer quick interface=ether0 ip-protocol=udp

👉 deberías ver tráfico tipo:

- destino 239.x.x.x

[admin@MikroTik] > /tool sniffer quick interface=ether0 ip-protocol=udp

Columns: INTERFACE, TIME, NUM, DIR, SRC-MAC, DST-MAC, SRC-ADDRESS, DST-ADDRESS, PROTOCOL, SIZE, CPU

INTERFACE  TIME      NUM  DIR  SRC-MAC            DST-MAC            SRC-ADDRESS     DST-ADDRESS        PROTOCOL  SIZE  CPU

ether0     49.435  21171  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.435  21172  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.435  21173  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.435  21174  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.435  21175  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.435  21176  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.435  21177  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.435  21178  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.435  21179  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.436  21180  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.436  21181  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.436  21182  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.436  21183  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.436  21184  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.436  21185  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.436  21186  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.436  21187  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.436  21188  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.436  21189  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp    1514    1

ether0     49.436  21190  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:52249  233.254.7.5:52248  ip:udp     186    1

Algún cliente encendido:

INTERF  TIME      NUM  DIR  SRC-MAC            DST-MAC            SRC-ADDRESS                                 DST-ADDRESS

ether0  111.868  1291  ->   BC:24:11:81:D5:DD  BC:24:11:84:61:32  172.18.20.100:6521                          10.2.7.5:43489

ether0  111.868  1292  <-   BC:24:11:84:61:32  BC:24:11:81:D5:DD  10.2.7.5:43489                              172.18.20.100:6521

ether0  111.869  1293  ->   BC:24:11:81:D5:DD  BC:24:11:84:61:32  172.18.20.100:6521                          10.2.7.5:43489

ether0  112.922  1294  ->   BC:24:11:81:D5:DD  BC:24:11:84:61:32  10.2.7.3:67 (bootps)                        10.2.7.5:67 (bootps)

ether0  112.923  1295  <-   BC:24:11:84:61:32  BC:24:11:81:D5:DD  10.2.7.5:67 (bootps)                        172.18.30.1:67 (bootps)

ether0  113.824  1296  ->   BC:24:11:81:D5:DD  BC:24:11:84:61:32  172.18.30.102:18779                         10.2.7.5:69 (tftp)

ether0  113.827  1297  <-   BC:24:11:84:61:32  BC:24:11:81:D5:DD  10.2.7.5:45270                              172.18.30.102:18779

ether0  113.827  1298  ->   BC:24:11:81:D5:DD  BC:24:11:84:61:32  172.18.30.102:18779                         10.2.7.5:45270

ether0  113.828  1299  <-   BC:24:11:84:61:32  BC:24:11:81:D5:DD  10.2.7.5:45270                              172.18.30.102:18779

ether0  113.828  1300  ->   BC:24:11:81:D5:DD  BC:24:11:84:61:32  172.18.30.102:18779                         10.2.7.5:45270

ether0  132.47   1301  ->   BC:24:11:81:D5:DD  33:33:00:00:00:01  fe80::be24:11ff:fe81:d5dd:5678 (discovery)  ff02::1:5678 (discovery)

ether0  132.47   1302  ->   BC:24:11:81:D5:DD  FF:FF:FF:FF:FF:FF  10.2.7.3:5678 (discovery)                   255.255.255.255:5678 (discovery)

ether0  142.499  1303  <-   BC:24:11:84:61:32  FF:FF:FF:FF:FF:FF  10.2.7.5:35732                              255.255.255.255:9 (discard)

ether0  142.499  1304  <-   BC:24:11:84:61:32  FF:FF:FF:FF:FF:FF  10.2.7.5:47264                              10.2.7.255:9 (discard)

ether0  142.499  1305  <-   BC:24:11:84:61:32  FF:FF:FF:FF:FF:FF  10.2.7.5:49197                              10.2.7.255:9 (discard)

ether0  142.499  1306  <-   BC:24:11:84:61:32  FF:FF:FF:FF:FF:FF  10.2.7.5:33446                              255.255.255.255:9 (discard)

ether0  142.499  1307  <-   BC:24:11:84:61:32  FF:FF:FF:FF:FF:FF  10.2.7.5:55200                              255.255.255.255:9 (discard)

ether0  142.499  1308  <-   BC:24:11:84:61:32  FF:FF:FF:FF:FF:FF  10.2.7.5:46247                              10.2.7.255:9 (discard)

ether0  162.472  1309  ->   BC:24:11:81:D5:DD  33:33:00:00:00:01  fe80::be24:11ff:fe81:d5dd:5678 (discovery)  ff02::1:5678 (discovery)

ether0  162.472  1310  ->   BC:24:11:81:D5:DD  FF:FF:FF:FF:FF:FF  10.2.7.3:5678 (discovery)                   255.255.255.255:5678 (discovery)

RETRANSMITIENDO MULTICAST A 3 HOSTS:

INTERFACE  TIME       NUM  DIR  SRC-MAC            DST-MAC            SRC-ADDRESS     DST-ADDRESS        PROTOCOL  SIZE  CPU

ether0     524.782  17525  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17526  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17527  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17528  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17529  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17530  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17531  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17532  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17533  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17534  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17535  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17536  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17537  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17538  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17539  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17540  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17541  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17542  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17543  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

ether0     524.782  17544  <-   BC:24:11:84:61:32  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:50071  233.254.7.5:50070  ip:udp    1514    0

-- [Q quit|D dump|C-z pause]

Cuando Está activo:

/routing igmp-proxy mfc print

Cuando no está activo: Se ha comenzado el multicast, pero los clientes aún no se han unido al multicast

Esto es cuando aún no se ha hecho nada: ni clientes ni multicast.

Este da igual si está activo o no:

/routing igmp-proxy interface print

✅ Prueba definitiva (lo que acabas de enseñar)

1. Tráfico multicast entrando ✔️

En ether0:

- 10.2.7.5 → 233.254.7.5

- MAC 01:00:5E:...
👉 FOG enviando multicast correctamente

2. IGMP Proxy funcionando ✔️

/routing igmp-proxy mfc print

Resultado:

GROUP        SOURCE    UPSTREAM   DOWNSTREAM
233.254.7.5  10.2.7.5  ether0     ether1
                                      ether2
                                      ether3

👉 Traducción:

- ✔️ Hay IGMP JOIN

- ✔️ MikroTik ha creado la tabla MFC

- ✔️ Está reenviando a TODAS las LANs

🧠 Qué significa esto realmente

👉 Tu red ahora mismo está haciendo esto:

FOG (10.2.7.5)

│

▼

ether0 (upstream)

│

▼

MikroTik (IGMP Proxy)

│

┌───────┬───────┬───────┐

▼       ▼       ▼

ether1  ether2  ether3

🚀 Nivel PRO (esto es importante para tu proyecto)

Acabas de conseguir:

- ✔️ Multicast entre subredes

- ✔️ IGMP Proxy operativo

- ✔️ Clientes suscribiéndose correctamente

- ✔️ Reenvío eficiente (NO unicast duplicado)

👉 Esto es exactamente lo que se busca en un despliegue FOG real

Verificación final (por si quieres fliparlo más)

Si haces:

/tool sniffer quick interface=ether1

/tool sniffer quick interface=ether2

/tool sniffer quick interface=ether3

👉 Deberías ver el mismo tráfico multicast (233.254.7.5)

Única cosa a vigilar

🔴 Switches (muy importante en entorno real)

Si esto lo llevas al instituto:

- Activa IGMP Snooping

- Asegúrate de tener IGMP Querier (puede ser el MikroTik)

👉 Si no:

- flooding

- o multicast no llega bien

🎯 Conclusión

💥 Configuración COMPLETAMENTE CORRECTA
💥 Multicast funcionando entre VLANs
💥 IGMP Proxy bien implementado

Configuración en Interfaz Gráfica:

Creo que este ya estaba hecho.

Solo aparece cuando la transmisión está activa.

Comprobación de fallos de clientes.

Si apagas un cliente, el FOG y el router siguen mandando las ordenes por UDP. Si sigue la tarea activa. Si reinicias el equipo, la volverá a empezar.

Puedes comprobarlo con esto:

/routing igmp-proxy mfc print

Y Con esto:

/tool sniffer quick interface=ether2

DOCUMENTACIÓN PROYECTO

Despliegue Multicast con FOG e IGMP Proxy en MikroTik

1. 🎯 Objetivo

Implementar un sistema de despliegue de imágenes mediante FOG Project utilizando multicast, permitiendo distribuir una imagen a múltiples equipos en distintas subredes de forma eficiente.

2. 🧠 Justificación técnica

En un entorno educativo con múltiples aulas:

- El despliegue unicast genera tráfico redundante

- Satura enlaces y switches

- Aumenta el tiempo de instalación

👉 Con multicast:

- Un único flujo sirve a múltiples clientes

- Se reduce el consumo de ancho de banda

- Se optimiza el rendimiento de la red

3. 🏗️ Arquitectura de red

🔹 Topología

- Servidor FOG: 10.2.7.5

- Router MikroTik:

  - ether0 → red servidores → 10.2.7.0/24

  - ether1 → aula 1 → 172.18.10.0/24

  - ether2 → aula 2 → 172.18.20.0/24

  - ether3 → aula 3 → 172.18.30.0/24

🔹 Esquema lógico

FOG Server (10.2.7.5)
        │
        ▼
   MikroTik Router
        │
 ┌──────┼──────┬──────┐
 ▼      ▼      ▼
Aula1  Aula2  Aula3

4. ⚙️ Tecnologías utilizadas

- FOG Project → despliegue de imágenes

- UDP Multicast (udpcast) → transmisión

- IGMP (Internet Group Management Protocol) → gestión de grupos

- IGMP Proxy (MikroTik) → reenvío entre subredes

5. 🔧 Configuración realizada

5.1 IGMP Proxy en MikroTik

/routing igmp-proxy set quick-leave=yes

/routing igmp-proxy interface
add interface=ether0 upstream=yes alternative-subnets=10.2.7.0/24
add interface=ether1
add interface=ether2
add interface=ether3

5.2 Firewall

/ip firewall filter add chain=forward protocol=igmp action=accept
/ip firewall filter add chain=forward dst-address=224.0.0.0/4 action=accept

6. 🧪 Pruebas realizadas

✔️ Verificación de tráfico multicast

Captura en ether0:

- Origen: 10.2.7.5

- Destino: 233.254.7.5

- Protocolo: UDP multicast

👉 Confirma que FOG genera tráfico correctamente

✔️ Tabla MFC (Multicast Forwarding Cache)

/routing igmp-proxy mfc print

Resultado:

- Grupo: 233.254.7.5

- Origen: 10.2.7.5

- Interfaces destino: ether1, ether2, ether3

👉 Confirma que el router reenvía multicast a todas las redes

✔️ Recepción en clientes

- Los clientes reciben datos simultáneamente

- Se observa ejecución de partclone + udpcast

- Transferencia concurrente sin duplicación de tráfico

7. 📊 Resultados

| Tipo de despliegue | Tráfico total | Eficiencia |
| --- | --- | --- |
| Unicast | Alto | Baja |
| Multicast | Bajo | Alta |

👉 El multicast reduce significativamente el tráfico en red

8. ⚠️ Problemas encontrados

🔴 1. No recepción inicial de multicast

- Causa: clientes no habían iniciado IGMP JOIN

- Solución: esperar fase de ejecución de udpcast

🔴 2. Limitación de ancho de banda

- Entorno de pruebas limitado a 1 Mbps

- Provoca retrasos en arranque de clientes

9. 🔐 Consideraciones de red

Para un entorno real se recomienda:

- Activar IGMP Snooping en switches

- Configurar IGMP Querier

- Monitorizar tráfico multicast

- Segmentar red mediante VLANs

10. 🚀 Mejoras futuras

- Implementación de PIM-SM en lugar de IGMP Proxy

- Alta disponibilidad del servidor FOG

- Automatización de despliegues

- Integración con DHCP dinámico

11. 🧾 Conclusión

Se ha implementado correctamente un sistema de despliegue multicast funcional, permitiendo distribuir imágenes a múltiples subredes de forma eficiente.

El uso de IGMP Proxy en MikroTik ha permitido:

- Reenvío controlado de tráfico multicast

- Optimización del ancho de banda

- Escalabilidad del sistema

🎓 💡 CONSEJO PARA SUBIR NOTA

Si quieres que esto pase de notable → sobresaliente, añade:

🔥 1. Capturas reales

- Sniffer MikroTik

- MFC table

- Pantalla de clientes

🔥 2. Comparativa real

Ejemplo:

- Tiempo unicast: X min

- Tiempo multicast: X min

🔥 3. Frase técnica (para lucirte)

Puedes meter algo así:

“El uso de multicast basado en IGMP permite optimizar la distribución de imágenes evitando la replicación innecesaria de tráfico, reduciendo la carga en el backbone de red y mejorando la eficiencia global del sistema.”

PRUEBAS QUE DEBES INCLUIR (OBLIGATORIAS)

1. ✅ Prueba 1 — Generación de tráfico multicast (FOG)

🎯 Objetivo

Demostrar que el servidor FOG está enviando multicast

📸 Captura que debes incluir

Sniffer en MikroTik (ether0):

/tool sniffer quick interface=ether0 ip-protocol=udp

🔍 Qué se debe ver

- Origen: 10.2.7.5

- Destino: 233.x.x.x

- MAC: 01:00:5E...

🧠 Qué escribes en la memoria

Se verifica que el servidor FOG genera tráfico multicast dirigido al grupo 233.254.7.5, confirmando el correcto funcionamiento del servicio udpcast.

2. ✅ Prueba 2 — Suscripción IGMP (clientes)

🎯 Objetivo

Demostrar que los clientes se suscriben al grupo multicast

📸 Captura

/tool sniffer quick interface=ether1 ip-protocol=igmp

🔍 Qué se debe ver

- Membership Report

- Dirección multicast (233.x.x.x)

🧠 Texto

Los clientes generan mensajes IGMP Membership Report, indicando su interés en recibir tráfico multicast.

3. ✅ Prueba 3 — Tabla MFC (LA MÁS IMPORTANTE)

🎯 Objetivo

Demostrar que MikroTik está reenviando multicast entre redes

📸 Captura

/routing igmp-proxy mfc print

🔍 Qué debe aparecer

- Grupo: 233.254.7.5

- Source: 10.2.7.5

- Interfaces: ether1, ether2, ether3

🧠 Texto

La tabla MFC confirma que el router reenvía tráfico multicast desde la red origen hacia las subredes de destino donde existen clientes suscritos.

4. ✅ Prueba 4 — Recepción en otras VLANs

🎯 Objetivo

Demostrar que el multicast llega realmente a otras redes

📸 Captura

/tool sniffer quick interface=ether1

🔍 Qué ver

- Tráfico a 233.x.x.x

- UDP constante

🧠 Texto

Se verifica la recepción del flujo multicast en las redes remotas, confirmando la correcta propagación del tráfico.

5. ✅ Prueba 5 — Cliente recibiendo imagen (FOG)

🎯 Objetivo

Demostrar que el sistema funciona a nivel práctico

📸 Captura (MUY IMPORTANTE)

Pantalla del cliente con:

- Partclone

- udp-receiver

- Progreso %

🧠 Texto

Los clientes reciben la imagen simultáneamente mediante udpcast, evidenciando la funcionalidad del despliegue multicast.

🧪 PRUEBAS QUE TE DAN SOBRESALIENTE

🔥 6. Comparativa Unicast vs Multicast

🎯 Objetivo

Demostrar mejora real

📸 Qué incluir

- Tiempo despliegue unicast

- Tiempo multicast

🧠 Texto PRO

El uso de multicast reduce significativamente el tráfico total, evitando la duplicación de datos característica del unicast.

🔥 7. Prueba de eficiencia de red

📸 Opcional (muy pro)

Sniffer mostrando:

- 1 flujo multicast

- vs múltiples flujos unicast

🔥 8. Prueba de escalabilidad

👉 “Añadí más clientes y el tráfico NO aumentó proporcionalmente”

🎯 ESTRUCTURA PERFECTA DE PRUEBAS EN TU DOCUMENTO

Pon una sección así:

6. Pruebas de validación

Y dentro:

- Generación de tráfico multicast

- Suscripción IGMP

- Reenvío mediante IGMP Proxy (MFC)

- Recepción en subredes

- Validación en cliente

- Comparativa de rendimiento

💣 FRASE QUE TE SUBE NOTA (MÉTELA TAL CUAL)

“La validación del sistema se ha realizado a distintos niveles (generación, control, reenvío y recepción), garantizando el correcto funcionamiento extremo a extremo del tráfico multicast.”

RENOMBRAR INTERFACES EN MIKROTIK:

To change a MikroTik interface name, use WinBox by opening the Interfaces tab, double-clicking the desired interface, and entering a new name in the Name field. Alternatively, use the CLI command: /interface set [find name=oldName] name=newName. This automatically updates references in most configurations.