ESTE FUNCIONA, PERO SI USAS EL COMANDO, CADA VEZ QUE SE USA DESAPARECE Y TIENES QUE EJECUTARLO OTRA VEZ.

SOCAT:

apt install socat

Comandos:

socat UDP4-RECVFROM:9,broadcast,fork UDP4-DATAGRAM:172.18.10.255:9,broadcast &

socat UDP4-RECVFROM:9,broadcast,fork UDP4-DATAGRAM:172.18.20.255:9,broadcast &

socat UDP4-RECVFROM:9,broadcast,fork UDP4-DATAGRAM:172.18.30.255:9,broadcast &

Captura en la misma subnet que el servidor:

sudo tcpdump -i eth207 udp port 7 or port 9 -XX -vv

tcpdump: listening on eth207, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes

16:03:50.692289 IP (tos 0x0, ttl 64, id 65123, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 130)

10.2.7.5.33126 > 255.255.255.255.discard: [bad udp cksum 0x1186 -> 0x5290!] UDP, length 102

0x0000:  ffff ffff ffff bc24 1184 6132 0800 4500  .......$..a2..E.

0x0010:  0082 fe63 4000 4011 2b01 0a02 0705 ffff  ...c@.@.+.......

0x0020:  ffff 8166 0009 006e 1186 ffff ffff ffff  ...f...n........

0x0030:  bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109  .$...r.$...r.$..

0x0040:  f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24  .r.$...r.$...r.$

0x0050:  1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472  ...r.$...r.$...r

0x0060:  bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109  .$...r.$...r.$..

0x0070:  f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24  .r.$...r.$...r.$

0x0080:  1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472  ...r.$...r.$...r

16:03:50.692360 IP (tos 0x0, ttl 64, id 47410, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 130)

10.2.7.5.54443 > 10.2.7.255.discard: [bad udp cksum 0x2387 -> 0xed49!] UDP, length 102

0x0000:  ffff ffff ffff bc24 1184 6132 0800 4500  .......$..a2..E.

0x0010:  0082 b932 4000 4011 5e31 0a02 0705 0a02  ...2@.@.^1......

0x0020:  07ff d4ab 0009 006e 2387 ffff ffff ffff  .......n#.......

0x0030:  bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109  .$...r.$...r.$..

0x0040:  f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24  .r.$...r.$...r.$

0x0050:  1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472  ...r.$...r.$...r

0x0060:  bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109  .$...r.$...r.$..

0x0070:  f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24  .r.$...r.$...r.$

Captura en una de las subnets:

sudo tcpdump -i eth217 udp port 7 or port 9 -XX -vv